РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ВРШАЦ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

ВРШЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Југословенски институт за урбанизам и становање ЈУГИНУС ДОО

Београд, фебруар 2021. године

Наручилац: 	          	Celanova Capital d.o.o.

Вршац

Обрађивач : 		ЈУГИНУС

ДOO Југословенски институт за урбанизам и становање                 Београд, Андрићев венац 2

Директорка: 		Ивана Марковић, дипл. инж.грађ.

Руководилац тима:   Валентина Јанковић, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста

Радни тим: 		Весна Лимић, дипл.инж.арх.

Ивана Марковић,  дипл.инж.грађ.

Ана Лимић, дипл.инж.арх.

Тијана Ловрић, маст.инж.арх.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

А.  ОПШТИ ДЕО

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Измена и допуна Плана је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС РС, 50/2013-одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019);

- Одлука о измени одлуке о изради измене генералног урбанистичког плана Вршца за простор бивше касарне, („Службени лист града Вршца“, број 16/2020).

Плански основ су:

- Просторни план Општине Вршац  ("Службени лист града Вршца", број 6/2009, 16/2015 и 1/2016),

  - Генерални план Вршца ("Службени лист Општине Вршац", број 4/2007 и 6/2007) и

  - Генерални урбанистички план Вршца ("Службени лист Општине Вршац ", број 16/215 и 17/215 и (Службени лист града Вршца", број 10/2019).

- ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Повод за израду Измена и допуна Плана је иницијатива предузећа Celanova capital Доо из Вршца за планско реактивирање комплекса касарне увођењем компатибилних намена, које би оснажило туристичку понуду Вршца, обезбедило нове капацитете вишепородичног становања и употпунило понуду других садржаја на овом простору.

Циљ израде Измена и допуна ГУП Вршца је промена и усклађивање планског решења дефинисаног важећим  Генералним урбанистичким планом Вршца ("Службени лист Општине Вршац ", број 16/215 и 17/215 и „Службени лист града Вршца", број 10/2019) са поменутом иницијативом.

Средства за израду овог планског документа обезбедиће предузеће Celanova capital Доо из Вршца.

- ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Територија Измена и допуна ГУП Вршца обухвата следеће катастарске парцеле: целе 9024, 9025, 9687, 24673, 24674, 24675, 24676, 24677, 24678, као и катастарске парцеле 24680, 24681, 24682 и део 27572/2 (поток), 24679, 24683 и 24684 КО Вршац. Оријентациона површина предметног простора износи око 77ha.

- ИЗВОД ИЗ ПЛАНА

Генерални урбанистички план Вршца ("Службени лист Општине Вршац ", број 16/215 и 17/215 и „Службени лист града Вршца", број 10/2019)

Генералним урбанистичким планом Вршца предметни простор се налази у Целини , у оквиру које се налазе све насељске функције и обухвата највећи део насеља Вршац. На овом простору су планиране за следеће намене:

- ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА - секундарни центри,

- СТАНОВАЊЕ - вишепородично становање,

- ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА - туристичко-спортско-рекреативне површине и

- ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ И ВОДНИ ОБЈЕКТИ – поток Месић.

Наведене намене су приказане на графичком прилогу: 2.3. „ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА НИВОУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА“.

ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА НИВОУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА

Грађевинско земљиште у граници грађевинског подручја се дели на следеће зоне, а то су:

Становање (зона становања) – заузима највећи део градске територије. У тој зони се распоређују: стамбени комплекси, површине за школске, здравствене и трговинско-пословне зграде, школе и дечије установе, слободни простори за одмор, спорт и рекреацију.

Централне зоне које се преплићу са стамбеном зоном, а преко важних саобраћајница се повезују са другим зонама (комуналном, спортско рекреативном и сл.).

Зона примарног центра Вршца представља управни, културни и трговачко-пословни центар града и садржи главне објекте управног, културног, трговинско-пословног, развојног и угоститељског карактера, те представља простор највеће културне и друштвене вредности.

Радне зоне које се диференцирају у односу на положај у насељу на: северну радну зону (индустрија (комплекси везани за производњу хране), производно занатство, саобраћај, трговина, радни пословни комплекси, и сл.) и јужну радну зону (индустрија (хемијска-фармацеутска и др.), производно занатство, саобраћај (интермодални терминал и логистички центар), трговина, радни пословни комплекси, и сл.).

Зоне зеленила које се јављају у свим деловима насеља и представљају паркове, коридоре вегетације, зелене појасеве између зона и заштитно зеленило према индустрији и другим зонама.

Зоне туризма, спорта и рекреације које су лоциране у оквиру насеља и у склопу којих се налазе спортски комплекси, купалишта.

Комуналне зоне које су у просторној диференцијацији насеља формиране непосредно уз радне зоне са којима чине функционалну целину.

ЦЕНТРАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Развој примарног насељског центра (као и секундарних и специјализованих) и јавних служби, односно објеката од општег значаја (дечије установе, установе образовања, установе социјалне заштите, установе здравствене заштите, установе културе и физичке културе, верски објекти) планиран је на нивоу евидентираних садашњих, и процењених будућих потреба становника насеља, уз обезбеђивање просторних услова за развој нових функција регионалног центра у тренутку када се за то стекну услови.

Планирани систем насељских центара и централних функција треба да чине:

    - Примарни центар,

    - Секундарни центри,

    - Специјализовани (монофункционални и полифункционални) центри.

Централне зоне представљају место концентрације више централних функција, те самим тим и место концентрације људи, кретања и објеката. Планирању ових зона се због тога поклања изузетна пажња, јер од њиховог просторног размештаја, структуре и нивоа планираних функција и објеката, у великој мери зависи функционисање читавог насеља. Такође, зоне централних садржаја су најдинамичнији и највиталнији, а често и најстарији делови сваког насеља. У централним зонама поред објеката јавне намене из домена: културе, образовања, локалне управе и администрације, здравства, социјалне заштите и других јавних служби, највеће учешће имају терцијалне делатности – трговина, угоститељство, услуге, пословање и слично (спорт и рекреација), које ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката.

У оквиру ових зона заступљено је како породично тако и вишепородично становање. Постојећи стамбени објекти се могу задржати, уз стимулацију да се у приземљу и деловима објеката уз улице и јавне површине могу отварати трговине, угоститељске и занатске радње, пословне просторије, агенције, канцеларије и слично, односно да се на месту старих стамбених објеката временом подижу пословни и пословно-стамбени објекти.

У зонама централних садржаја не могу се лоцирати производне и друге делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта и сл. параметрима, негативно утичу на животну средину.

- Секундарни центри

Докомплетирање постојећих (стамбено насеље Хемоград, комплекс зграда некадашње касарне) и формирање нових секундарних градских центара (у стамбеним деловима града који су удаљени од примарног насељског центра попут становања уз Гудурички пут, становања уз Куштињски пут и сл.) резултат је изражене потребе за равномернијом покривеношћу града функцијама градског ранга (дечије установе, основне - подручне школе, амбуланте, апотеке, мањи спортско-рекреативни центри мултинаменског карактера, дечија игралишта). У оквиру ових центара би, поред наведених садржаја, своје место нашли и други садржаји намењени задовољавању свакодневних потреба становника (трговина, услужно занатство, угоститељство), као и становање као пратећа, комплементарна функција.

СТАНОВАЊЕ

Ова зона обухвата два типа становања: породично и вишепородично становање. Према демографској пројекцији смањиваће се и укупан број становника и домаћинстава, те би се могло закључити да неће постојати потреба за новим површинама намењеним становању. Међутим, у складу са предвиђеним привредним развојем, планирано је проширење зоне становања на два начина: ангажовањем постојећих резервних површина у градском ткиву (нпр. становање уз гудурички пут) и планирањем површина у јужном делу насеља.

Реализација планских циљева у погледу становања одвијаће се превасходно кроз реконструкцију постојећег стамбеног фонда. Планирано је да се слободне површине (јужни делови града) резервишу за будуће потребе проширења становања, да се баште и воћњаци у самом граду претворе у површине намењене становању и да се да могућност пренамене таванског простора у стамбени простор.

У граду ће бити заступљена два основна вида стамбене изградње: породично и вишепородично.

За блокове у којима је започета трансформација породичног у вишепородично становање, а само је делимично спроведена, а који су Планом планирани за претежну намену породично становање, треба Плановима генералне регулације утврдити критеријуме за изградњу породичног и вишепородичног становања, на основу којих ће у специфичним ситуацијама бити могућа изградња вишепородичних објеката и предвидети намену мешовитог становања.

- Вишепородично становање

Под овим видом становања се подразумева изградња стамбених објеката за становање више породица (више од 4 стамбене јединице). Вишепородично становање заузима површину од 29,15 ha. У складу са потребама корисника простора могуће је планирати јавне садржаје на парцелама осталог земљишта (школе, вртиће, старачке домове, амбуланте)

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

Поред постојећих спортско-рекреативних центара у Вршцу, треба обезбедити просторе за изградњу и уређење нових центара и површина у складу са хијерархијски постављеним системом функција:

1. Ниво субрегионалног и општинског центра:

- спортско-рекреативни центар „Миленијум“

- зона Регионалног парка „Вршачке планине“

2. Ниво градског центра:

- спортско-рекреативни центар „Језеро“

- спортско-рекреативни центар у јужном делу града (простор који припада војсци Србије)

3. Специјализовани центри:

- спорт и рекреација затвореног типа при појединим установама (дечије установе, школе, радне зоне и сл.),

- мањи простори у оквиру стамбених блокова и система градског зеленила (дечија  игралишта и сл).

Слободне површине у јужном делу града (простор који је припадао Војсци Србије и околни простор) представљају значајну просторно - развојну могућност града. Уз одговарајућу припрему (урбанистичка документација, санација и припрема терена за градњу) овај простор може у будућности постати једна од најатрактивнијих градских зона полифункционалног карактера, са могућношћу прихватања различитих садржаја градског, општинског и субрегионалног значаја (становање, пословање, угоститељски садржаји, парк-шума, зоопарк, простори за спорт, рекреацију и одржавање различитих туристичко-угоститељских манифестација, простори за развој различитих категорија туристичких капацитета - хотел, камп, конгресни центар, центар за припрему спортиста и сл).

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

Поток Месић

Месић, највећи од неколико потока, извире у Вршачким планинама и у насеље улази на југоисточној страни, а излази на северозападној страни, након меандрирања дуж улица, кроз баште и градска дворишта.

С обзиром да, поред језера у блоку број 109, представља једину водену површину, поток Месић је третиран као ток који у наредном планском периоду треба да прерасте у место социјализације, туризма, спорта и рекреације. Дуж читаве дужине потока је формирана стаза здравља чији је задатак да кроз густу урбану матрицу повеже туристичко-спортско-рекреативну површину и језеро у блоку број 109 са акумулацијом потока Месић која се налази југоисточно од границе грађевинског подручја.

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Идејни пројекат уређења главног тока потока Месић из 2010. године (Хидроинвест ДТД А.Д.) представља основу за регулисање потока Месић кроз насеље.

Овим Идејним пројектом је показано решење којим се спроводи меродавна 1% велика вода кроз новопројектовану трасу потока која је искључиво у постојећим границама парцеле потока Месић. Главни задатак Генералног пројекта била је анализа хидрологије слива потока Месић и долажења до меродавних протицаја услед 1% падавина, одређивање 1% велике воде у Вршачком каналу на стационажи 9+830 као и одређивање оптималне трасе са аспекта минималне експропријације земљишта и повећања естетске вредности коју би поток добио са својом новом трасом.

Б.  ПЛАНСКИ ДЕО

  - ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ГУП ВРШЦА

# Поглавље: 4.1. ЦЕНТРАЛНЕ АКТИВНОСТИ (страна 19)

Подпоглавље 4.1.2. Секундарни центри (страна 21)

Последња реченица у се допуњује тако да гласи:

„У оквиру ових центара би, поред наведених садржаја, своје место нашли и други садржаји намењени задовољавању свакодневних потреба становника објекти јавне намене (школе, вртићи, старачки домови, амбуланте) као и трговина, услужно занатство, угоститељство, пословање и комерцијални садржаји у фукнцији туризма, простори за друге пословне активности као што су студија за снимање филмова, културни садржаји са пратећим просторима, као и становање као пратећа, комплементарна функција“ парковске и зелене површине (парк шуме, зоо-паркови).

# Поглавље: 4.5. ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА (страна 28)

Шести (последњи) пасус (страна 30) се допуњује тако да гласи:

„До коначног дефинисања просторних захтева у наведеном смислу и стицања економских могућности за развој наведених функција Планом је извршена резервација овог простора тако што ће у првој фази простор бити намењен искључиво развоју услова за становање и одмор и рекреацију грађана, као и оних спортско-рекреативних активности које не захтевају значајније интервенције на овом терену, као што су голф терени, трим стазе, игралишта за децу и слично, са пратећом опремом и мобилијаром“.

# Поглавље: 4.8. БИЛАНС ПОВРШИНА (страна 32)

Табела се мења у складу са променом на графичком прилогу 2.3. „ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА НИВОУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА“, на коме зона секундарног центра проширује према југу на део намењен вишепородичном становању, тако да се укупна површина ове намене повећава са 4,64ha на 12,27ha (нових 7,63ha).

У складу са неведеним поменута табела се мења у билансу:

  - ЦЕНТРАЛНЕ АКТИВНОСТИ: 82,22ha (4,43%), се мења на 89,85ha (4,85%)

# секундарни центтри: 5,13ha, се мења на 12,76ha.

  - СТАНОВАЊЕ: 753,18ha (40,63%), се мења на 748,45ha (40,39%)

вишепородично становање: 29,15ha, се мења на 24,42ha.

  - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 202,88 ha (10,94%), се мења на 211.15ha (11,39%) Туристичко-спортско-рекреативне површине 147.84 се мења на 156.11ha

| Ред. бр. | Површине у обухвату плана | Површина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha. | % |
| 1. | ЦЕНТРАЛНЕ АКТИВНОСТИ | 89,85 | 4,85 |
|  | Примарни центар | 40,41 |  |
|  | Секундарни центри | 12,76 |  |
|  | Специјализовани центри | 36,68 |  |
| 2. | ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА | 19,12 | 1,03 |
|  | Комплекс школе и дечије установе | 12,20 |  |
|  | Комплекс школе и дечије установе | 3,11 |  |
|  | Комплекс социјалне установе | 0,73 |  |
|  | Комплекс верског објекта | 3,08 |  |
| 3. | СТАНОВАЊЕ | 748,45 | 40,39 |
|  | Вишепородично становање | 24,42 |  |
|  | Породично становање | 724,03 |  |
| 4. | РАД | 16,05 | 22,44 |
|  | Радна зона | 341,58 |  |
|  | Радна зона-интермодални терминал и логистички центар | 74,47 |  |
| 5. | ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА | 211.15 | 11.39 |
|  | Туристичко-спортско-рекреативне површине | 156.11 |  |
|  | Парк и сквер | 14,81 |  |
|  | Заштитно зеленило | 40,23 |  |
| 6. | КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ | 127,31 | 5,85 |
|  | Резервоар за воду | 1,11 |  |
|  | Уређај за пречишћавање отпадних вода | 52,47 |  |
|  | Комплекс трафостанице | 0,67 |  |
|  | Комплекс ГМРС | 0,50 |  |
|  | Остале комуналне површине | 2,67 |  |
|  | Центар за интегрално управљање отпадом- погон за рециклажу | 5,51 |  |
|  | Центар за интегрално управљање отпадом- простор за рекултивацију | 21,53 |  |
|  | Комплекс комуналног предузећа | 1,33 |  |
|  | Гробље | 22,52 |  |
| 7. | ВОДЕНЕ ПОВРШИНE И ВОДНИ ОБЈЕКТИ | 19,60 | 1,06 |
|  | Каналско земљиште | 11,20 |  |
|  | Поток Месић | 8,40 |  |
| 8. | САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ | 252,34 | 13,62 |
|  | Улични коридори | 211,56 |  |
|  | Железничко подручје | 34,72 |  |
|  | Саобраћајни терминали | 6,06 |  |
| УКУПНО |  | 1853,70 | 100 |

# Поглавље: 6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Подпоглавље: Основни услови за изградњу пешачких стаза (страна 40)

Последња реченица у другом пасусу (страна 41) се допуњује тако да гласи:

„Стазу је потребно дефинисати на одговарајући начин, сепарисати је од моторног саобраћаја, трасу водити у оквиру парцеле јавног земљишта (језеро, поток) свуда где је то могуће и опремити стандардном и туристичком саобраћајном сигнализацијом“.

- ИЗМЕНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ГУП ВРШЦА

Графички прилог: 2.3. „ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА НИВОУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА“, се мења тако што се повећава површина намене „секундарни центри“, а мења површина намене „вишепородично становање“.

Графички прилог: 2.4. „САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА“, се мења.До промене у саобраћају може доћи и до израде Нацрта плана након добијања Идејног пројекта потока Месић који тренутно није у поседу Обрађивача плана.

Графички прилог: 2.5. „ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА – СНАБДЕВАЊE“,и

Графички прилог: 2.6.Електроенергетска и ТТ инфраструктура, и

Графички прилог: 2.7. „Гасна инфраструктура“ се мењају у делу саобраћаја и уколико буду Услови надлежних предузећа променили планска решења

3. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА

НАЧИНАКОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Овим планом омогућава се изградња објеката и инфраструктуре у оквиру појединих Измена и зона, уређује земљиште и врши заштита животне средине кроз правила уређења и изградње.

Изменама и допунама ГР-а које се предлажу омогућиће се реализација планских решења у складу са новонасталим потребама градског подручја Општине.

Оптимална планска решења омогућиће ефикасније инфраструктурно (саобраћајно) повезивање појединих зона и потеза у оквиру градског подручја.

ПРИЛОГ

Лист 1      - Измене и допуне графичког прилога: 2.3. „ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА НИВОУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА“

Документација

- Одлука о приступању изради

- Регистрација Југинус ДОО и лиценца Одговорног Урбанисте са Изјавом

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 37., став 3, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

да je

ИЗМЕНА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА ЗА ПРОСТОР БИВШЕ КАСАРНЕ

урађен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу овог закона.

Одговорни урбаниста: 	Валентина Јанковић, дипл.инж.арх

Број лиценце:	200 0667 04

Печат:	Потпис: